岡谷市街区基準点管理保全要綱

（目的）

第１条　この要綱は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）の規定に基づき、岡谷市が管理する街区基準点の管理保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において「街区基準点」とは、国が都市再生街区基本調査により設置したもので、街区三角点、街区多角点、節点及び補助点をいう。

（管理の主体）

第３条　街区基準点の管理保全の主管課は、建設水道部土木課とする。

（街区基準点の使用手続）

第４条　街区基準点を使用する者は、あらかじめ、街区基準点使用承認申請書（様式第１号）を市長に提出し、街区基準点使用承認書（様式第２号）により使用の承認を受けるものとする。

２　前項の規定にかかわらず、長野県土地家屋調査士会は、街区基準点使用包括承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、街区基準点使用包括承認書（様式第４号）により使用の承認を受けることができる。この場合において、長野県土地家屋調査士会の会員（以下「会員」という。）は、前項の使用手続を省略し、街区基準点を使用することができる。

３　街区基準点の使用を終了したときは、街区基準点使用報告書（様式第５号）により使用の結果を報告するものとする。

４　街区基準点を使用する者は、街区基準点使用承認書（会員にあっては、土地家屋調査士会員証）を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

（工事施工の届出）

第５条 街区基準点付近で、その効用に支障をきたすおそれのある次に掲げる工事等を施工する者（以下「工事施工者」という。）は、あらかじめ、街区基準点付近での工事施工届（様式第６号）を市長に提出し、市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を講ずるものとする。ただし、次条第１項の街区基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、街区基準点付近での工事施工届の提出を省略することがきる。

(1) 掘削底面端から４５度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区

基準点から杭、車両及び重機等までの距離が５メートル以下となる工事等

(3) その他街区基準点の効用に支障をきたすおそれがあると認められる工事等

２　工事施工者は、当該工事等が完了したときは、速やかに街区基準点付近における工事完了報告書（様式第７号）を市長に提出し、検査を受けなければならない。

３　工事施行者、当該工事等により街区基準点の効用に支障をきたした場合は、当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、その機能を回復しなければならない。この場合において、工事施工者は、街区基準点復旧承認申請書（様式第８号）を市長に提出し、街区基準点復旧承認書（様式第９号）により復旧の承認を受けなければならない。

４　前項の場合において、既設と同様の構造による再設置が不可能なときは、市長と協議の上、当該構造を変更することができる。

（一時撤去及び移転）

第６条　工事施工者は、街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ、街区基準点一時撤去・移転許可申請書（様式第１０号）を市長に提出し、街区基準点一時撤去・移転許可書（様式第１１号）によりその許可を受けるものとする。

２　街区基準点が設置されている土地、建物の所有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）の都合により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点一時撤去・移転請求書（様式第１２号）により市長に請求するものとする。

３　市長は、前項の請求があったときは、土地所有者等と協議の上、街区基準点の一時撤去又は移転をするものとする。

（機能の回復）

第７条　前条第１項の承認を受けた工事施工者は、当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、その機能を回復しなければならない。

２　前項の場合において、既設と同様の構造による再設置が不可能なときは、市長と協議の上、当該構造を変更することができる。

３　工事施工者以外の者が、故意若しくは過失により街区基準点を滅失し、又はき損した場合は、前２項の規定を準用する。

（再設置工事）

第８条　第５条第３項及び前条第１項の再設置を行おうとする者（以下「再設置施工者」という。）は、街区基準点の再設置工事（以下「再設置工事」という。）の施工方法等について、市長と協議しなければならない。

２　再設置工事において、街区基準点は、既設のものを再度使用するものとする。この場合において、既設のものを再度使用することが不可能なときは、再設置施工者は、市長と協議するものとする。

３　再設置施工者は、再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

４　再設置工事が完了したときには、再設置施工者は、速やかに街区基準点再設置工事完了報告書（様式第１３号）を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

５　再設置施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、市長の指示に従い、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

（費用負担）

第９条　再設置工事に要する費用（既設の街区基準点の除去費用等を含む。）及び街区基準点の測量作業に要する費用は、再設置施工者が負担するものとする。

（補則）

第１０条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この告示は、平成２３年９月１５日から施行する。